ZAŁĄCZNIK NR 3

Opis przedmiotu zamówienia

WARIANT II - DOSTAWA I MONTAŻ REGAŁÓW JEZDNYCH Z NAPĘDEM RĘCZNYM KORBOWYM

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu oraz dostawa i montaż regałów jezdnych z napędem ręcznym korbowym w archiwum Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. we Wrześni.

- Regały powinny zapewnić optymalne wykorzystanie powierzchni oraz kubatury magazynowej pomieszczeń wskazanych w załączniku nr 1, zgodnie  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami ergonomii. Zapewnione musi być całkowite bezpieczeństwo pracowników obsługi. Dostęp do regałów i przejścia pomiędzy regałami min 70 cm.

- Regały – wymagania konstrukcyjne:

- regały przesuwne jednostronne o szerokości 400 mm (+2)  lub dwustronne o szerokości 800 mm (+4), wysokość półki w świetle 350 mm,

- konstrukcja stalowa, malowana proszkowo,

- elementy regałów nie mogą posiadać ostrych krawędzi,

- możliwość regulacji wypoziomowania w trakcie użytkowania,

- zabezpieczenie przed wywróceniem,

- zamontowane pomiędzy regałami elementy dystansowe, umożliwiające zachowanie przerwy ok 30 mm po ich zsunięciu,

- pełne ściany boczne zewnętrzne,

- regały muszą być zakończone półką wieńczącą, nie przeznaczoną do składowania akt,

- elementy regałów nie mogą posiadać ostrych kantów i krawędzi,

- półki stalowe, malowane proszkowo nośności min. 40 kg / mb, powinny posiadać odpowiednie przetłoczenia bądź inne wzmocnienia celem uzyskania odpowiedniej sztywności,

- konstrukcja musi umożliwiać regulację wysokości mocowania półek co 20 mm,

- zaczepy podtrzymujące półki muszą mieć możliwość ich montażu i demontażu bez użycia narzędzi, oraz powinny być zabezpieczone przed przypadkowym ich wypadaniem podczas np. wyjmowania półki,

- półki podwójne muszą być wyposażone w demontowane listwy zapółkowe, uniemożliwiające przesunięcie dokumentacji na sąsiednią półkę,

- Napęd  regałów – wymagania konstrukcyjne:

- napęd ręczny korbowy,

- blokada zabezpieczająca przed przypadkowym przesuwem oraz przechyłem z czasie przebywania osób w strefie pracy regałów,

- przekładnia cichobieżna umożliwiająca przesuwanie regałów z maksymalną siłą  5 kg przyłożoną do rękojeści korby,

- ściana czołowa pełna z zamontowanymi szyldami do oznaczania zawartości regałów, demontowana w miejscu zamontowania napędu umożliwiająca szybki i bezproblemowy dostęp do jego elementów,

- Wózki  oraz tory jezdne - wymagania konstrukcyjne:

- elementy wózków oraz tory jezdne muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję,

- tory muszą być zamontowane na podkładkach z materiału tłumiącego drgania,

- torów jezdne wpuszczane w posadzkę,

- Wymagana minimalna gwarancja 5 lat od daty odbioru.

- Ilość i rozmieszczenie regałów z maksymalnym wykorzystaniem powierzchni oraz kubatury wskazanej w załączniku nr 1 do Zapytania cenowego z uwzględnieniem wymagań konstrukcyjnych budynku, łatwego dostępu do akt oraz obowiązujących norm i przepisów.