ZAŁĄCZNIK NR 2

Opis przedmiotu zmówienia

WARIANT I – DOSTAWA I MONTAŻ REGAŁÓW ARCHIWALNYCH METALOWYCH

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu oraz dostawa i montaż regałów metalowych w archiwum Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. we Wrześni.

- Regały powinny zapewnić optymalne wykorzystanie powierzchni oraz kubatury magazynowej pomieszczeń wskazanych w załączniku nr 1 zgodnie  z obowiązującymi przepisami oraz zasadami ergonomii. Zapewnione musi być całkowite bezpieczeństwo pracowników obsługi. Dostęp do regałów i przejścia pomiędzy regałami min 70 cm.

- Wymagania konstrukcyjne

- Regały metalowe  o szerokości 400 mm (+2) lub dwustronne o szerokości 800 mm (+4), wysokość półki w świetle 350 mm

- Nośność maksymalna metalowej półki regału minimum 40 kg.

- Słupy nośne (nogi) każdego regału o szerokości nie mniejszej niż 3 cm na 3 cm, zakończone nóżkami, wykończonymi podkładkami gumowymi lub wykonanymi z tworzywa.

- Najniższa półka regału w odległości nie mniejszej niż 5 cm od podłoża.

- Regał z półkami metalowymi (z blachy stalowej zimnowalcowanej lakierowanej proszkowo na szaro lub ocynkowane).

- Regały powinny być jednolitego koloru.

- Półki skręcane na śruby z podkładkami. Każda z półek mocowana do słupów nośnych (nóg) regału na co najmniej osiem śrub mocujących, po dwie w każdym rogu, z zastrzeżeniem zdania poniżej.

- Regały powinny być stabilne w pionie i poziomie poprzez wzmocnienie ich najwyższej i najniższej półki kątownikami lub płaskownikami.

- Możliwość zmiany wysokości umocowania półek, z dopuszczalnym brakiem takiej możliwości w odniesieniu do najniższej półki regału.

- Dla zapewniania funkcjonalności każdego regału, na końcu każdej z półek, z boku, z tyłu, powinny być ograniczniki (podpórki), mające za zadanie podpieranie akt dla zapobiegania ich wyślizgiwaniu się.

- Wymagana minimalna gwarancja 5 lat od daty odbioru.

.